Настройка связей между сигналами и элементами BIM в MasterDigitalTwin

Продолжаем нашу серию материалов о работе с MasterDigitalTwin. Если вы уже создали проект в MasterSCADA 4D и импортировали BIM-модель, то, пожалуй, задавались вопросом: как же теперь всё это оживить?

В этой статье:

- Покажем, как создать основные связи между реальными сигналами оборудования и соответствующими элементами BIM-модели;

- Рассмотрим цветовую индикацию состояния оборудования;

- Разберём, как сократить время настройки связей для однотипных объектов.

Как связать тег с объектом BIM

Напомним, что первые шаги при работе с MasterDigitalTwin - создание проекта в MasterSCADA 4D и импорт BIM-модели.

Чтобы получить «живой» цифровой двойник на основе данных проекта и модели, необходимо настроить связи между параметрами контролируемых объектов и их отображением в трёхмерной модели - то есть соответствующими элементами BIM.

Связывание выполняется простым перетаскиванием параметра объекта из дерева проекта MasterSCADA 4D на соответствующий элемент BIM-модели:

Рис.1

При создании связи открывается окно конвертера, в котором выбирается, как будет реагировать элемент модели на сигнал.

Какие варианты доступны уже сейчас:

- изменение цвета

- изменение видимости

- мигание

- отображение плаката

- процент заполнения

- цвет заполнения

Рис.2

Таким образом, любой сигнал SCADA может изменять поведение объекта в трехмерном пространстве в соответствии с заданной пользователем логикой.

Как это выглядит на практике:

Для любого оборудования можно задать собственную логику:

- авария → красный цвет + мигание

- останов → скрытие оборудования

- работа → зеленый цвет + отображение текстового плаката

В результате персонал видит не просто список тегов, а наглядную картину состояния оборудования на объекте и быстрее понимает, где оно расположено:

Рис.3

Объектная привязка

При создании связи автоматически формируется объектная привязка между SCADA-объектом и элементом BIM:

Рис.4

Зачем нужна объектная привязка:

- фиксирует принадлежность сигналов конкретному элементу BIM

- используется при дальнейшем тиражировании связей.

Если связи создаются для вложенных SCADA-объектов, система автоматически создаёт привязку для первого общего родительского объекта.

Распространение связей: настройка одной — копирование на десятки

На реальном объекте может присутствовать достаточно большое количество однотипного оборудования. Настроить связи для одного объекта — не проблема. Настроить связи для двадцати — уже трудозатратно. Для этого в MasterDigitalTwin реализована функция распространения связей.

.

Работает это так:

- Настраиваются связи для исходного объекта (например, работающий насос – зеленый)

- Добавляются объектные привязки для объектов, которым нужно добавить аналогичное поведение. Объекты выбираются с помощью чекбоксов,

- На исходном объекте со связями выбирается команда «Распространить на выбранные».

- Связи исходного объекта копируются на аналогичные выбранные объекты

Рис.5

Система сравнивает параметры по имени и типу данных. Связи создаются только при полном совпадении параметров.

Что дает механизм распространения связей на практике:

- быстро запускать цифровую модель даже на крупных объектах;

- минимизировать ручные операции при настройке и снизить риск ошибок;

- обеспечить единообразную логику для однотипного оборудования.

В этой статье мы рассмотрели важный базовый механизм - связывание сигналов с элементами BIM и его распространение на однотипные объекты. Этого уже достаточно, чтобы познакомиться с MasterDigitalTwin и опробовать функционал на своей модели.

Продолжаем погружаться в MasterDigitalTwin. В следующих публикациях подробнее разберём:

- добавление информационных плакатов — как отобразить реальные параметры работы на модели

- отображение уровня и цвета сред в ёмкостях — как визуализировать технологические процессы (уровень заполнения, состояние среды) в 3D-пространстве.